# Dendrologické praktikum – Návod k hodnocení stromů

# Doc. PhDr. Kateřina Jančaříková, Ph.D.

Sadovnická hodnota

vyjadřuje celkovou hodnotu jedince z hlediska zahradní a krajinářské architektury; shrnuje soubor několika faktorů (estetický, ekologický, fyziologický, biomechanický …).

| ohodnocení body | charakteristika i doporučení |
| --- | --- |
| 5 - velmi hodnotný strom | - bez poškození, velikostně plně rozvinutý, typického tvaru, - svou funkci může plnit na stanovišti řadu desetiletí, - zachovat ve všech případech. |
| 4 - nadprůměrně hodnotný strom | - zdravý, typického tvaru, odpovídající příslušnému druhu,jen nepatrně narušený, - předpoklad rozvoje po řadu dalších desetiletí, při udržení dosažené kvality, - odstranit lze jen ve výjimečných případech. |
| 3 - průměrně hodnotný strom | - zdravý resp. mírně poškozený, bez chorob a škůdců, které by se mohly rozšiřovat, tvarově může být odlišný od charakteristiky druhu, - s předpokladem dlouhodobé nebo alespoň střednědobé existence, - ponechat dalšímu vývoji, odstraní se tam, kde to záměr vyžaduje. |
| 2 - podprůměrně hodnotný strom | - poškozený, prosychající, ale bezprostředně neohrožující bezpečnost, - obvykle jen s předpokladem poměrně krátkodobé existence v přijatelném stavu, nepřesahující většinou 20 let, - postupné odstranění, výjimkou jsou stromy unikátní, památkově chráněné apod. |
| 1 – velmi málo hodnotný strom | - velmi silně poškozený, nemocný, odumírající, odumřelý, ohrožující bezpečnost, - obvykle bez předpokladu byť jen krátkodobé existence, - okamžitě k odstranění. |

Pozn. + za číslicí značí přechod ke kvalitě jedince příznivějšího hodnocení, -  za číslicí značí přechod ke kvalitě jedince horšího hodnocení.

# Pomůcky a potřeby:

# GPS – zaměření bodů a mapek

# metoda na měření výšky stromu, popř. výškoměr

# metry krejčovské

# psací a kreslící

Dendrometrické veličiny

Průměr kmene:

se vypočítává z obvodu kmene změřeného ve výšce 130 cm nad zemí, uvádí se v cm

(vzoreček pro nematematiky: poloměr = obvod : 2π)

Průměr koruny:

se získává průměrem z pěti měřeních šíře koruny zemi pod korunou, uvádí se v metrech

Výška stromu:

získáno průměrem ze třech měření pomocí výškoměru, uvádí se v metrech

### Věk (roky):

získáno odhadem

1.      1 - 20 let

2.      21 – 40 let

3.      41 – 60 let

4.      61 – 80 let

- 80 a více let

#### Koruna:

- tvar koruny ( stanovuje se pro výpočet objemu)

1 – kuželovitá,  2 – zaoblená,  3 – kulovitá

- výška koruny (stanovuje se pro výpočet objemu), získáno ze třech měření výškoměru, uvádí se v metrech

Zdravotní stav

- evidentně špatný (mrtvý stojící strom)

- špatný (strom je nemocen, napaden škůdci, dřevokaznými houbami)

- dobrý (strom není napaden, ale neprosperuje, je v blízkosti jiných stromů nebo objektů)

- velmi dobrý (strom je zdravý)

- vynikající (strom je zdravý, má dostatek prostoru k dalšímu růstu, plodící)

Stabilita

- riziková (strojí na skále a váha koruny je větší, než kořenového sytému, riziko pádu či vývratu je velké)

- potencionálně riziková (strom je v terénu, ve kterém hrozí jeho pád, vyvrácení, ale ne okamžité)

- bez rizika (strom je v terénu, ve kterém nehrozí jeho pád či vývrat, a v dobré kondici)

Společenská hodnota

(vytvořte si vlastní kritéria pro rozřazení do tří skupin a zapište si je zde, podle nich hodnoťte všechny stromy ve Vašem území)

# Hodnocení stromů – FORMULÁŘ

Evidenční číslo: (viz grafická příloha, čili mapka)

GPS zaměření

Český a latinský název stromu (určete)

Sadovnická hodnota (1 – 5)

Dendrometrické veličiny

Průměr kmene:

Průměr koruny:

Výška stromu:

### Věk (roky):

1.      1 - 20 let

2.      21 – 40 let

3.      41 – 60 let

4.      61 – 80 let

- 80 a více let

#### Koruna:

- tvar koruny ( stanovuje se pro výpočet objemu)

1 – kuželovitá

2 – zaoblená

3 – kulovitá

- výška koruny (stanovuje se pro výpočet objemu), získáno ze třech měření výškoměru

Zdravotní stav (1 – 5)

Stabilita (1 – 3)

Společenská hodnota (1 – 3)