T E S T

z odborné způsobilosti pracovníků v elektrotechnice dle NV č.194/2022 Sb.

- Pracovník provádějící dozor při práci musí být na pracovišti přítomen:

- Trvale, za dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá každý pracovník sám

- Občas

- Trvale, musí-li nezbytně vzdálit je povinen ustanovit svého zástupce s odpovídající kvalifikací

ČSN EN 50 110-1 ed.2 čl. 3.1.2 NA2.3

- Neelektrická práce je:

- práce na elektrickém zařízení, které je vypnuto

- práce, která není prováděna na elektrickém zařízení, ve větší vzdálenosti od vnější hranice zóny přiblížení jako např. stavební činnost, výkopy, manipulace

- práce na elektrickém zařízení prováděná v blízkosti elektrického zařízení

ČSN EN 50 110-1 ed.2 čl. 3.4.3

- Ochrana před přímým dotykem neboli před dotykem živých částí se nazývá:

- Ochrana živých částí

- Základní ochrana

- Ochrana neživých částí

- Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí se nazývá:

- Ochrana živých částí

- Ochrana neživých částí

- Ochrana při poruše

- Z hlediska nebezpečí úrazu el. proudem v prostorách s elektrickým zařízením se rozlišují dva stupně ochrany:

- Normální, dodatečná

- Normální, zvýšená

- Normální, doplněná

ČSN 33 2000-4-41 ed.2 příloha NA1.1

- Oděv pracovníků při obsluze a práci pod napětím nebo v blízkosti částí pod napětím:

- musí být výrazně odlišen od ostatních pracovníků

- nesmí být volně vlající, nesmí se nosit kovové řetízky, náramky, prsteny, oděv se snadno vznětlivých látek nesmí se pracovat s vyhrnutými rukávy nebo v oděvu bez rukávů, rukávy musí být v zápěstí zapnuty

- výběr se ponechá na volbě pracovníka

ČSN EN 50 110-1 ed.2 čl.6.3.1.3

- Úraz elektrickým proudem může být způsoben:

- proudem protékajícím postiženým tělem

- v důsledku jiných nežádoucích účinků elektrického proudu (např. popálením)

- působením elektrického či elektromagnetického pole

- Jakou rychlostí má být prováděna nepřímá srdeční masáž:

- 10 až 12 stlačení za minutu

- 100 stlačení za minutu

- 130 stlačení za minutu

- Elektrické spotřebiče se smějí používat:

    - jen nepoškozené, se schválením zaměstnavatele a pouze po provedených pravidelných kontrolách a revizích odborně způsobilým pracovníkem, případně revizním technikem,

    - jen po schválení bezpečnostního technika a na jím vyhrazeném místě,

    - jakékoliv (i soukromé), ale nepoškozené a jen po kontrole bezpečnostního technika.

- Přenosné, pohyblivé el. přívody:

- se nesmějí používat,

- se smějí používat jen se souhlasem vedení,

- před použitím se musí zkontrolovat, zda není poškozena izolace a musí být kladeny a používány tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození; při používání rozpojitelných spojů nesmí být v rozpojeném stavu napětí na kontaktech vidlic.

V Plzni dne:

…………………………………………………………

podpis